Mittwoch, 2. Juli 2014

# PFLEGEANLEITUNG  FLIESENBELÄGE

Glasierte Fliesen können mit allen üblichen Haushaltsreinigern, ob leicht sauer oder fettlösend,

gereinigt werden. Bei Verwendung von stärkeren Mitteln (z.B. bei Fleckentfernern, Bleichmitteln u.ä.)

ist ein Vorversuch an einer nichteinsehbaren Stelle zu empfehlen.

Auf keinen Fall rückfettende Reiniger (z.B. Schmierseife) oder selbstglänzende Mittel verwenden,

da diese nicht einsaugen können und daher schmutzfangend wirken.

Feinsteinzeug kann grundsätzlich wie glasierte Fliesen gepflegt werden, d. h. mit allen üblichen Haushaltsreinigern, ob leicht sauer oder fettlösend. Bei Verwendung von stärkeren Mitteln

(z.B. bei Fleckentfernern, Bleichmitteln u.ä.) ist ein Vorversuch an einer nichteinsehbaren Stelle zu empfehlen.

Auf keinen Fall rückfettende Reiniger (z.B. Schmierseife) oder selbstglänzende Mittel verwenden, da diese nicht einsaugen können und daher schmutzfangend wirken.

Bei Hochglanz kein Scheuermittel!

Bei hochglänzenden Oberflächen sollten keine scheuernden Produkte verwendet werden,

um die Oberflächen nicht zu zerkratzen.

Keine öligen Reinigungsmittel!

Da die Fliese je nach Beschaffenheit und Oberfläche ein sehr geringes Saugverhalten besitzt,

sollten keine schichtaufbauenden Reinigungsmittel (mit Ölen und Fetten) verwendet werden,

da es sonst zu unschönen und oberflächenverändernden Belagsaufbauten kommen kann.

Schön auf die Fugen aufpassen!

Die Fliese ist zwar grundsätzlich Säure- und Laugenbeständig, jedoch ist bei Zementären Fugen Vorsicht geboten. Hier können durch Säuren oder durch starke mechanische Belastungen wie Dampfstrahler oder Reinigungsmaschinen Schäden in der Verfugung entstehen.

Wir empfehlen die Produkte der Fa. Finalith (Grundreiniger, Feinsteinzeugreiniger oder Intensivreiniger) welche in fast jedem Fliesenfachhandel oder Baumarkt erhältlich sind.